全省公安机关爆破作业现场安全监管要点暨检查记录表（试行）

| 执法事项来源 （任务名称） |  |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 | 检查类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查对象 名称 |  |  |  |  |  |  | 检查地点 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人及联系电话 |  |  |  |  |  |  | 民爆运输车辆所属公司及号牌 |  |  |  |  |
| 检查方式 |  |  |  |  |  |  | 检查资料 |  | 爆破作业项目许可、备案表 爆破器材流向登记表 爆破作业人员相关资质证书 爆破作业说明书 |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查方法和要领 |  |  | 是否检查 | 有无问题隐患 | 风险值 | 依据参考 | 处理参考 |
| 1 | 爆破作业合法性 | 许可、备案内容与实际情况一致性 |  | 检查项目、作业单位、地点、人员等与公安机关许可、备案内容的一致性；合同备案的项目，查看是否存在需经公安机关许可的情况。 |  |  |  |  | 2 | 《刑法》第125条，《治安管理处罚法》第30条，《民用爆炸物品安全管理条例》（以下称《条例》）第34条、第35条、第44条，《爆破作业项目管理要求》（GA991- 2012，以下简称（GA991））5 | 责令停止活动，处5万元以上20万元以下的罚款，并没收非法购买、运输以及从事爆破作业使用的民用爆炸物品及其违法所得。 |
| 2 |  | 现场民爆物品合法性 |  | 对照爆破作业民爆物品实际使用量与现场发放量，判断是否使用非法爆炸物品。 |  |  |  |  | 10 |  | 依照《治安管理处罚法》《刑法》相关规定，依法予以治安处罚或追究刑事责任。 |
| 3 |  | 从业范围是否超出资质等级 |  | 查看有无爆破作业单位超等级爆破的情况。 |  |  |  |  | 5 |  | 责令停止违法行为或限期改正，处10万元以上50万元以下罚款；逾期不改正，责令停产停业整顿；情节严重，吊销许可证。 |
| 4 | 现场人员管理 | 爆破作业人员持证、履职情况 |  | 查看项目技术负责人、爆破员、安全员、保管员是否在场，人证是否一致、是否有效，且分工明确。 |  |  |  |  | 2 | 《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA53- 2015，以下称（GA53））9 | 由公安机关责令限期改正，情节严重的，吊销《爆破作业人员许可证》。 |
| 5 |  | 指挥人员资质与项目等级是否匹配 |  | 查看A、B级项目有无成立现场指挥部，其他项目有无指挥人，指挥长、指挥人或项目技术负责人的资质与爆破作业项目等级相匹配（A级高A、B级高B以上、C级中级以上）。 |  |  |  |  | 2 | 《爆破安全规程》（GB6722- 2014，以下简称（GB6722））6，（GA53）5 | 责令停止违法行为或限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销许可证。 |
| 6 |  | 许可项目监理人员是否履职 |  | 经公安机关许可的项目，查看监理人员是否在场，监理人员是否适格，是否全程参与爆破作业监理。 |  |  |  |  | 2 | 《条例》第35条、第48条，（GA991）5，（GB6722）5 | 对监理单位责令改正并记录，可作为爆破作业单位安全评价（诚信体系建设）依据；作业单位未通知的，按《条例》第48条处罚。 |
| 7 |  | 非爆破作业人员是否接触起爆器材 |  | 查看爆破作业单位非爆破作业人员是否接触雷管等起爆器材。 |  |  |  |  | 2 | 《企业事业单位内部治安保卫条例》第19条 | 责令限期改正，并处警告。逾期不整改，对单位处1万元以上10万元以下罚款，对单位主要负责人和其他直接责任人员处500元以上5000元以下罚款。 |
| 8 |  | 爆破作业人员着装区分 |  | 项目技术负责人、爆破员、安全员、保管员等着装能否明显区分。 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 爆破器材安全 | 内部流向登记真实性 |  | 爆破器材的接收、发放、领取、清退记录与实际情况是否一致，是否由保管员核验登记。 |  |  |  |  | 1 | 《条例》第46条、第49条，（GB6722）14 | 情节严重的，责令限期改正，处5万元以上20万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿。 |
| 10 |  | 发放、领用爆破器材流程 |  | 发放、领取爆破器材，保管员、安全员、爆破员是否同时在场、签字确认。 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 临时存放点存放条件 |  | 临时存放点是否具备安全存放条件。 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 临时存放点监控情况 |  | 临时存放的爆破器材是否全程专人看管；存放和领取发放过程是否全程视频监控。 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 零散雷管存放情况 |  | 现场零散雷管是否放置在专用保险箱内。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 15 |  | 炸药、雷管安全存放情况 |  | 炸药和雷管是否混堆混放，或安全距离过小存在爆炸风险。 |  |  |  |  | 10 | 《条例》第48条 | 对单位：责令停止违法行为或限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销许可证。 对人员：由公安机关责令限期改正，情节严重的，吊销《爆破作业人员许可证》。 |
| 16 |  | 临时存放点拆箱、加工行为 |  | 是否存在在临时存放点拆箱、加工起爆体情况。 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 17 | 爆破警戒 | 爆破提前公告情况 |  | 询问有无在爆破前一天发布爆破公告（经公安机关审批的项目，施工3日前还需发布施工公告）。 |  |  |  |  | 2 | 《条例》第48条，（GA991）5，（GB6722）6、13 |  |
| 19 |  | 警戒区设置情况 |  | 是否制定安全警戒方案，并严格按要求执行。 |  |  |  |  | 2 |  | 责令停止违法行为或限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销许可证。 |
| 21 |  | 发布警戒信号情况 |  | 是否按要求发布预警信号、起爆信号、解除信号，警戒信号是否足以让警戒区域及附近人员看到或听到，发布警戒信号后，警戒区域内是否还有人员。 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 22 |  | 安全距离工作情况 |  | 指挥部、指挥人员、起爆点是否在安全距离外。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 23 | 爆破作业安全 | 装药情况 |  | 有无直接向炮孔内投掷起爆药包和敏感度高的炸药，装药、填塞等过程中有无硬拉硬扯导爆管、导爆索等危险情况。 |  |  |  |  | 2 | 《条例》48条，（GB6722）6 | 对单位：责令停止违法行为或限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销许可证。 对人员：由公安机关责令限期改正，情节严重的，吊销《爆破作业人员许可证》。 |
| 24 |  | 起爆网络连接情况 |  | 起爆网络连接是否在填塞完成后进行，有无按照工作面向起爆站依次进行，是否由爆破员或爆破技术人员双人敷设。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 25 |  | 爆后检查情况 |  | 爆后检查流程是否合规，是否由安全员、爆破员共同开展，盲炮处置是否正确规范，剩余爆破器材是否及时清退。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 26 | 运输搬运安全 | 危险货运运输证件 |  | 检查民爆物品运输车辆危险货运运输证件及驾驶员、押运员证件，查看是否符合要求。 |  |  |  |  | 2 | 《条例》47条，（GB6722）14 | 责令改正，处5万元以上20万元以下罚款。 |
| 27 |  | 专用危险物品车 |  | 查看运输车辆是否为专用危险物品车，有无悬挂安装易燃易爆危险物品警示标志。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 28 |  | 运输危险行为 |  | 调阅监控或现场查看，查看有无车厢载人、爆炸物品堆放不合规、车内吸烟等危险行为。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 29 |  | 搬运危险行为 |  | 人工搬运炸药数量、路线、方法是否合规（▲是否存在同时携带炸药雷管的情况）。 |  |  |  |  | 2 (▲5) |  |  |
| 30 |  | 炸药和雷管同载运输情况 |  | 炸药和雷管同载运输时，是否使用合格的同载运输车辆，雷管是否未存放在抗爆容器内，数量是否符合限量要求；▲待运雷管箱未装满雷管时，空隙部分是否用不产生静电的柔软材料塞满。 |  |  |  |  | 10 (▲2) |  |  |

| 发现的主要隐患及检查意见 | 项目序号 | 存在的问题隐患 | 处理意见 |  | 总体评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理意见参考： 1.责令停止违法违规行为； 2.警告； 3.限期整改； 4.拟查扣没收非法物品； 5.拟作罚款处罚； 6.拟停产停业整顿； 7.拟吊销许可证； 8.拟治安管理处罚； 9.拟追究刑事责任； 10.移交（抄告）相关执法部门查处； 11.其它处理。 | 本次检查发现隐患 个，风险值扣分 分。 拟对该单位： （风险值扣分≤2分，安全风险总体可控；风险值扣分3-5分，安全风险基本可控；风险值扣分6-10分，存在较大安全隐患；风险值扣分＞10分，存在严重安全隐患。) |
|  |  |  |  |  | 移交（抄告）接收回执 |
|  |  |  |  |  | 接收单位或部门（印章）： 经办人签名： 年 月 日 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 检查人员签名： |  |  |  | 被检查单位： 负责人或陪同人员签名： |  |
| 组织检查单位（盖章）： |  |  |  | 检查时间： 年 月 日 |  |

备注：本表为公安机关（治安系统）爆破作业现场安全检查的主要事项，但非全部事项。检查人员可参照本表内容，根据检查类别，选择不同的检查事项进行检查。原则上，风险值大于5的项目为必查项。本表一式两份（可复印），由检查及被检查单位分别留存。需移交其他部门查处的，多复印一份留存。