ICS

A

团  体  标  准

T/ZJBP XXXX—XXXX

爆炸物品销毁作业安全技术规范

(征求意见稿）

Safety technical specification for destruction of explosive articles

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省爆破行业协会 发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 一般规定	3

5.1 销毁作业组织机构	3

5.2 爆炸物品销毁基本流程	3

5.3 爆炸物品鉴别与统计	4

5.4 销毁场地选择	5

5.5 方案编制与评审	5

5.6 分类与包装	5

5.7 装卸搬运与运输	6

5.8 现场临时存放	7

5.9 安全警戒	7

5.10 销毁效果检查	7

5.11 视频监控	7

5.12 资料汇总	8

6 爆炸销毁法	8

6.1 一般规定	8

6.2 爆炸销毁法技术要求	9

6.3 简易销毁程序	11

7 焚烧销毁法	12

7.1 一般规定	12

7.2 露天焚烧销毁法技术要求	13

7.3 罐（炉）焚烧销毁法技术要求	14

8 水溶解法销毁	16

9 化学分解法销毁	16

附录A（规范/资料性附录） 销毁方法适宜对象	18

附录B（规范/资料性附录） 爆炸销毁法常见品种销毁数量	19

附录C（规范/资料性附录） 常用炸药的化学销毁法	20

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省爆破行业协会提出。

本文件由浙江省爆破行业协会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

爆炸物品销毁作业安全技术规范

- 范围

本文件规定了爆炸物品销毁作业全过程的安全技术规范。

本文件适用于销毁作业单位承接的爆炸物品销毁作业。

本文件不适用于烟花爆竹及生物化学类爆炸物品的销毁作业。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6722     爆破安全规程

GB 50089    民用爆破器材工程设计安全规范

GA 53       爆破作业人员资格条件和管理要求

GA 837      民用爆炸物品储存库治安防范要求

GA 838      小型民用爆炸物品储存库安全规范

GA 990      爆破作业单位资质条件和管理要求

GA 991      爆破作业项目管理要求

GJB 5120    废火药、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮运安全技术要求

T/CSEB 0007 爆破术语

- 术语和定义

GB 6722、GA 53、GA 990、GA 991、T/CSEB 0007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

爆炸物品销毁  Destruction of explosive articles

利用爆炸、焚烧、溶解、分解等化学、物理技术手段，使爆炸物品彻底失去爆炸性能的销毁作业活动。

军用爆炸物品  Military explosive article

用于军事用途的各类弹药和爆破器材。

民用爆炸物品  Industrial civil explosive article

用于非军事目的的、列入《民用爆炸物品品名表》的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。

非制式爆炸物品  Non-standard explosive article

非法制造的或未按国家标准制造的爆炸性物质及其制品。

生物化学类爆炸物品  Biochemical explosive article

可释放有害生物（战）剂或有毒化学品的爆炸物品。

爆炸销毁法  Explosion destruction method

利用待销毁爆炸物品的爆炸性能，使用其他爆炸物品将其安全引爆从而达到销毁目的的方法。

焚烧销毁法  Incineration destruction method

利用待销毁爆炸物品的可燃性、易燃性，将其安全地焚烧而达到销毁目的的方法，包括露天焚烧销毁法和罐（炉）焚烧销毁法。

露天焚烧销毁法  Incineration destruction method in the open air

将待销毁的爆炸物品在露天开阔场地用火焰直接引燃的销毁方法。

罐（炉）焚烧销毁法  Incineration destruction method in the container

将待销毁爆炸物品置于专用罐（炉）中焚烧销毁的方法。

水溶解销毁法  Water dissolution destruction method

利用待销毁爆炸物品的重要成份易溶于水或在水中悬浮、沉淀的不同特征将其分离，使其爆炸性组分丧失爆炸性能，达到销毁目的的方法。

化学分解销毁法  Chemical decomposition destruction method

利用化学反应破坏待销毁爆炸物品的爆炸性组分，使之丧失爆炸性能的销毁方法。

销毁作业单位  Destruction unit

从事爆炸物品销毁的营业性爆破作业单位。

销毁作业人员  Destruction personnel

从事爆炸物品销毁的爆破作业人员和辅助人员。

- 总则

  - 爆炸物品销毁应由相关单位与销毁作业单位签订销毁作业委托合同。

  - 爆炸物品销毁作业单位应符合以下要求：

- 具备营业性爆破作业单位二级及以上资质；

- 具有类似爆炸物品销毁经验。

  - 爆炸物品销毁作业技术负责人应符合以下要求：

- 具备高级/B及以上资格等级的爆破工程技术人员；

- 具有类似爆炸物品销毁经验。

  - 销毁作业单位应对待销毁爆炸物品进行鉴别，对性质不明的爆炸物品应由专业人员进行鉴别并出具鉴别报告。

  - 根据已鉴别的爆炸物品性质、规格、数量，选择适当的销毁方法。

  - 爆炸物品销毁不应在雷电、雨雪、大风、大雾、扬尘、沙尘暴或能见度低于100m等恶劣天气或夜间进行，作业过程中遇到天气突变或周边环境发生重大变化可能影响销毁作业安全实施时，应停止销毁作业并对现场待销毁爆炸物品妥善处理，且所有人员撤至安全范围以外，并设置标志，派出警戒人员警戒。

  - 销毁作业人员应穿戴防静电衣物，不使用产生火花、静电的工具，非点火时不得随身携带火种。

  - 销毁作业产生的废水应按相关法律法规集中处理，严禁直接排放。

  - 爆炸物品销毁应尽可能减少有毒有害固体、气体、液体对环境的不利影响，如产生的废物、废气、废水未达到国家规定的排放标准，应采取治理措施。

  - 在满足待销毁爆炸物品性质清楚、销毁方法简单、公共安全条件较好且需及时排除隐患等要求时，可在发现地或就近采用简易程序进行销毁作业，但应满足爆炸销毁法相关技术要求。

  - 爆炸物品销毁各环节均应采取视频监控摄录措施，并编录存档。

- 一般规定

  - 销毁作业组织机构

    - 爆炸物品销毁应设置销毁作业组织机构，应包括：指挥部、作业组、运输组、安全保卫组、安全警戒组、勤务保障组。各机构设置及职能为：

- 指挥部应设指挥长1人、副指挥长若干人。指挥长负责销毁作业全面工作并对副指挥长工作进行分工，一般由委托单位人员担任；副指挥长负责销毁作业具体安排、人员分工等工作，其中应有1人为销毁作业单位项目技术负责人。

- 作业组负责销毁作业实施，应设组长1人，负责各作业小组现场技术指导，确保销毁作业安全和质量符合销毁方案要求。

- 运输组负责待销毁爆炸物品的包装、装车、运输等工作，应设组长1人，确保符合销毁方案要求。

- 安全保卫组负责爆炸物品销毁从装车运输至作业完毕全过程安全保卫工作，应设组长1人。

- 安全警戒组负责从待销毁爆炸物品运至销毁地点开始至销毁作业完毕全过程的安全警戒工作，应设组长1人。

- 勤务保障组负责后勤工作，应设组长1人。

    - 爆炸物品销毁应制定应急预案，设立应急处置组织机构，明确机构人员及其职责，配备消防、急救等应急设备与人员。

    - 销毁组织机构应建立完善的通讯联络制度。

    - 销毁作业辅助人员的岗位职责：

- 按设计要求布置销毁场地；

- 按规定数量、规格、路径搬运炸药和经妥善包装危险性较低的待销毁物品；

- 在爆破作业人员指导下从事其他辅助销毁作业；

- 不应接触雷管等起爆器材以及危险性较高的待销毁物品。

    - 销毁作业辅助人员应符合以下要求：

- 年满18周岁且不超过60周岁；

- 无妨碍销毁作业的疾病或生理缺陷；

- 具备完全民事行为能力；

- 无刑事处罚记录；

- 无涉恐、吸毒等其他不适合从事销毁作业的情况；

- 具备相应的爆炸物品及销毁作业安全知识。

  - 爆炸物品销毁基本流程

  - 爆炸物品鉴别与统计

    - 爆炸物品鉴别可通过资料比对或专家认定等方式进行，应包括性质鉴别、品种鉴别和现状鉴别。

      - 通过性质鉴别应明确待销毁爆炸物品是否适用于本文件，对于生物化学类或性质不明的爆炸物品应上报主管部门并移交军队或专业机构处理。

      - 通过品种鉴别对销毁设计、销毁方法、有害效应及安全防护等销毁设计提供依据。

      - 通过现状鉴别明确待销毁爆炸物品安全状态，若存在以下情况时应进行必要的处理，当所需预处理措施超出销毁作业单位资质能力范围时，应上报主管部门协调军用或其它专业机构处理。

- 失去安全保障；

- 处于敏感状态；

- 性质相抵触爆炸物品相互混合；

- 火炸药包装泄露或混入杂质；

- 敏感火炸药防挤压、振动、摩擦措施失效；

- 弹药重要组件缺失、结构松散或损坏；

- 其它不能销毁处置的情况。

    - 应对待销毁爆炸物品的名称、品种、数量、形状规格（直径、长度等）进行详细的统计登记。

    - 应对待销毁爆炸物品拍摄照片或视频等资料，影像资料中应有参照标尺以及整体、局部重要特征的信息。

  - 销毁场地选择

    - 爆炸物品销毁场地应设在有天然屏障的地域、硐室等与外部环境相对隔离，或设置在滩涂、戈壁等开阔独立的场地，并满足以下条件：

- 远离城市和人员集聚区域、风景名胜区和重要设施；

- 无妨碍安全作业的因素，易于采取安全防护措施；

- 应有平坦道路与外部交通连接，便于安全运输；

- 通讯联络信号良好；

- 销毁区域附近无易燃物品、杂草与林木。

    - 爆炸法销毁场地还应满足：

- 场地面积直径不宜小于300m，有天然屏障时可以适当减小；

- 销毁点地面平整，无易抛掷飞散的硬物体；

- 易于爆后检查销毁效果。

    - 焚烧法销毁场地还应满足：

- 场地面积直径一般不小于100m；

- 处于工业建筑物、居民区、山林或其他防火要求高的区域的下风向位置；

- 地势平坦，无杂物，便于焚烧销毁作业和事后清理。

    - 水溶解法和化学分解法销毁场地由设计确定。

  - 方案编制与评审

    - 爆炸物品销毁应编制销毁作业技术实施方案，设计负责人应满足以下要求：

- 采用爆炸法或焚烧法时，具备高级/B及以上资格等级的爆破工程技术人员；

- 采用水溶解法或化学分解法时，具备高级职称的相关专业技术人员；

- 具有类似爆炸物品销毁经验。

    - 爆炸物品销毁作业技术实施方案内容应包括：

- 待销毁爆炸物品鉴别情况、统计情况；

- 销毁方法选择；

- 销毁场地选择及总平面布置；

- 销毁技术设计；

- 有害效应分析与安全防护措施；

- 待销毁爆炸物品分类、包装、装卸、运输方案；

- 销毁作业实施流程与操作要点；

- 安全警戒方案；

- 应急处置预案；

- 销毁作业组织机构；

- 附图：销毁场地总平面布置图、运输行经路线图和安全警戒示意图等。

    - 爆炸物品销毁技术实施方案应由不少于3人的专家组进行评审并出具评审意见。

  - 分类与包装

    - 分类

待销毁的爆炸物品应按照性质、销毁方法、稳定性进行分类。一般分类原则应满足：

- 火炸药、雷管、弹药、发火元件（引信、底火、火帽、点火器材）等四大类应分开；

- 火炸药中的火药、炸药、起爆药应分开；

- 有引信与无引信的弹药应分开；

- 凡特别敏感的、有变质迹象的、结构松动或缺损的爆炸物品应单独分开；

- 雷管应与其他爆炸物品分开；

- 凡品种不明的物品应单独分开；

- 非制式爆炸物品成品、含药半成品、各种火药、危险化学品原料之间应分开；

- 当某一类数量较多时，宜再按照具体品种、装药量（体积）、新旧程度、结构完整性等特征再细分，以方便销毁作业。

    - 包装

运输前应按分类情况对爆炸物品进行包装处理，应满足以下要求：

- 包装应采用由木质或硬塑料等非金属材料制成且结构稳固的箱体；

- 待销毁爆炸物品的规格、重量应与箱体的尺寸、载重量相匹配；

- 包装箱内应采取可靠的箱内固定和缓冲措施：

  - 箱体底部铺设潮湿细沙，铺设厚度依所装爆炸物品体积而定，应确保主体的1/2部分埋入细沙放置；

  - 对引信等关键部位采用柔性材料进行缓冲防护；

  - 装入同一箱体的多个爆炸物品之间不应直接接触，应利用柔性材料进行隔离与缓冲防护；

- 箱体包装完毕后应做好标识，标识内容包括装入物品编号、种类和数量等信息。

  - 装卸搬运与运输

    - 装卸搬运

      - 装卸搬运作业应在白天进行，如确需在照明不佳的条件下进行作业时，应有足够的照明设施保证作业安全。

      - 装卸搬运作业区域应划定警戒范围，无关人员不得入内。

      - 装卸作业前应核对待销毁爆炸物品的品种、规格、数量，并检查确认箱体及搬运部件牢固可靠。

      - 装卸搬运应有销毁技术人员在场监督，搬运人员服装、工具、携带物品、作业行为规范应符合GB6722等规定。

      - 严格限制搬运人员数量，搬运人员间距应保持5m以上。

      - 搬运路径宜平整、通畅，视线良好，必要时应采取措施保证通行顺畅。

      - 装卸搬运作业应轻拿轻放，码平、卡牢、捆紧，不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚。

      - 废旧炮弹等经二次包装的零散爆炸物品装车时应单层码放；原包装完整、牢靠的待销毁爆炸物品可多层堆码，堆码高度应保证人工搬运方便、安全，且不应超过车辆厢板高度的2/3。

      - 弹药等爆炸物品包装箱装车摆放应满足弹药轴线方向与行车方向垂直。

      - 装车的包装箱体应采取固定、防滑、防翻滚措施。

      - 装车和卸车过程均应做好待销毁爆炸物品的移交验收记录并签字确认。

    - 运输

      - 待销毁爆炸物品运输应使用爆炸危险品专用运输车，车况良好，安全设施齐全。

      - 爆炸物品运输车辆驾驶人员应具备相应资格，同车至少配备1名押运人员，严禁无关人员搭乘。

      - 禁止性质相抵触的爆炸物品同车运输、人货混装、载运无关货物。

      - 爆炸物品运输应按照规定的时间和路线行驶，应避开人员密集区域、时段，道路坡度、转弯半径、桥梁负荷、隧道高度等均适宜安全通行。

      - 行车间距宜保持50m以上，上山或下山时间距应不小于300m，应当保持安全车速。

      - 必要时爆炸物品运输应配备警务、消防、急救等车辆。

      - 不应在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下实施运输作业。

      - 运输过程中发生火灾等紧急情况时，应将车辆转移至危害最小的区域或进行有效隔离，不能转移、隔离时，应组织人员疏散。

      - 运输过程中若发现丢失、遗漏等情况，应立即向有关部门报告并采取相应措施。

  - 现场临时存放

- 爆炸物品销毁作业现场可设置现场临时存放处，应满足以下要求：

- 场地平整，具备安全存放条件；

- 有专人保管、看护；

- 设置醒目标牌、标志；

- 做好防雨、放水、防晒措施，必要时使用垫木、覆盖帆布或搭设简易帐篷；

- 爆炸物品临时存放应分类摆放，应满足5.6.1分类要求；

- 保持存放场地的整洁，禁止堆放任何杂物。

  - 安全警戒

    - 在爆炸物品销毁现场危险区边界以及能够进入销毁现场的通道、入口等，应设置明显标识并派出岗哨，警戒人员佩戴明显标志。

    - 警戒范围与警戒点应根据销毁方法、销毁对象、场地周边环境等因素由设计确定。

    - 爆炸物品销毁安全警戒应从爆炸物品运达至销毁场地开始直至销毁作业结束。

    - 警戒期间无关人员、车辆、设备等应在爆炸物品运送至销毁场地前撤离至安全地点。

    - 警戒人员应坚守岗位，不得擅自离岗，直至指挥部发出解除警戒指令后方可撤离警戒岗位。

    - 销毁作业前一天，应以公告形式告知销毁场地附近的居民、单位，公告内容应包括销毁地点、作业时间、安全警戒范围、警戒标识、警戒信号等信息。

  - 销毁效果检查

    - 销毁效果检查应在销毁后等待规定时间后进入现场进行，不同销毁方法的等待时间应符合以下要求：

- 爆炸销毁法：爆后应超过5min方准许检查人员进入销毁区域，如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入销毁区域检查；

- 焚烧销毁法：

  - 露天焚烧销毁法：应在明火熄灭后等待超过15min，并在有毒有害气体消散后，方准许检查人员进入销毁区域检查；

  - 罐（炉）焚烧销毁法：应在明火与声响停止后等待超过5min，并采取降温措施后，方准许检查人员进入销毁区域进行检查。

    - 检查人员应为技术人员和有经验的爆破作业人员。

    - 发现未彻底销毁的爆炸物品，应重新组织销毁。

    - 检查确认销毁安全完毕后，应由各相关单位负责人现场验收并签字确认。

  - 视频监控

    - 销毁作业单位应落实爆炸物品销毁作业期间的视频监控摄录工作，确保视频监控记录完整、清晰、真实。销毁作业人员进入销毁作业现场后，应当在视频监控中摄录清晰的脸部和佩戴证件情况。

    - 视频监控应重点记录以下环节：

- 待销毁爆炸物品和民用爆炸物品运输车停放位置、车门开启、装卸、堆放等情况；

- 待销毁爆炸物品和民用爆炸物品的交接、搬运与民用爆炸物品的领用、发放过程，以及登记、签字等情况；

- 销毁作业实施过程。

    - 销毁作业单位视频监控鼓励使用高清摄像装置、人脸识别技术、高速无线传输等视频监控智能技术。

  - 资料汇总

    - 销毁作业单位应及时整理、汇总爆炸物品销毁作业资料，至少应包括：

- 爆炸物品销毁委托合同或委托书；

- 待销毁爆炸物品鉴别、统计资料；

- 爆炸物品销毁技术实施方案；

- 爆炸物品销毁技术实施方案专家评审意见；

- 爆炸物品出库、运输、接收等环节核验交接记录；

- 销毁作业过程视频资料；

- 销毁作业完工验收资料。

    - 爆炸物品销毁作业资料存档期限应不少于销毁作业完工后2年。

- 爆炸销毁法

  - 一般规定

    - 爆炸销毁法适用于可以发生爆炸或不宜采用其它方法销毁的爆炸物品（见附录A）。

    - 应按5.3.1要求对待销毁爆炸物品进行鉴别，同时对疑似爆炸物品（模具、教练弹等类似物）进行区分与排除。

    - 爆炸销毁法应采用销毁坑或销毁硐进行作业，严禁裸露爆破销毁。

    - 同一天不应在同一销毁坑（硐）进行2次及以上爆炸销毁法作业。

    - 爆炸销毁法应进行爆破安全校核，有效控制爆破有害效应；采用销毁硐时，还应对硐内围岩、结构及周边边坡等稳定性进行安全评价。

    - 销毁硐内照明应采用防爆矿灯或绝缘手电筒。

    - 销毁硐应设置有效的通风设施与措施，便于安全作业与爆后检查。

    - 爆炸销毁法现场总平面布置应包括的功能区域及要求：

- 销毁区：销毁点周边100m范围，区内易燃物、易抛掷硬物应清理干净；

- 待销毁爆炸物品卸装区：应设置在销毁区内，便于往销毁坑或销毁硐搬运；

- 民用爆炸物品临时存放区：距离销毁区不应小于100m；

- 消防急救集结区：应设置在警戒范围以外便于应急救援的位置；

- 现场指挥部：应设置在销毁区上风向并有足够安全距离，且便于观察、掌控现场作业情况的位置。

    - 应设置直达销毁区的运输道路，不宜进行爆炸物品的二次倒运。

    - 销毁区作业人员数量应控制在单坑2-3人或单硐3-5人。

    - 起爆站应设置在具有足够安全距离且具备避炮屏障的位置，无天然屏障时应在上风向设置有效的安全掩体。

    - 销毁区周边100m范围有灌木丛、树林、森林等易发生火灾部位且无法清理时，应在毗邻侧设置防火隔离带。

  - 爆炸销毁法技术要求

    - 销毁坑设置

      - 销毁坑应满足以下要求：

- 销毁坑内部空间宜呈长方体或圆柱体形状；

- 销毁坑不易成型或内壁周边介质较硬时，应利用沙包等柔性阻燃缓冲材料进行修规（厚度不应小于40cm）；

- 销毁坑深度不应小于1.2m；长、宽或直径不宜小于0.8m或大于销毁物。

      - 销毁坑数量依据销毁对象类别、尺寸、含药量、引爆药量等由设计确定。

      - 采用多个坑销毁时，应采用延时起爆技术，坑与坑之间应预留适当距离。

      - 销毁坑内有水时应及时排出并利用细沙、土工布等材料铺设垫层，确保坑内无水。

    - 销毁硐设置

      - 销毁硐宜选择符合安全要求的废弃矿洞或其它硐室。

      - 销毁硐距外部地表任意位置的最小距离不应小于15m，防止揭盖。

      - 销毁硐周边15m范围内不应存在溶洞、采空区等。

      - 销毁硐应由平硐与外界连接，且至少具有两个转角。

      - 根据销毁硐的空间尺寸、围岩结构强度参数与验算，销毁对象类别、尺寸、含药量、引爆药量等由设计确定。

      - 销毁硐内部清洁无杂物、无积水，硐顶硐壁无浮石。

      - 销毁硐底板应铺设沙、石等垫层。

    - 最大销毁量

      - 爆炸销毁法单坑销毁最大装药量（待销毁爆炸物品含药量以及引爆药量）不应超过40kg TNT当量。

      - 单体超过40kg TNT当量的炮弹应单坑单颗销毁，且销毁坑深度不应小于2m。

      - 常见待销毁爆炸物品单坑最大销毁量应符合附录B规定。

      - 单硐销毁最大装药量由设计确定。

    - 废旧炮弹引爆药量

      - 常规废旧炮弹引爆药量应符合表2规定，特别废旧的应适当增加引爆药量。

表2 废弹销毁引爆药量表

| 序号 | 弹丸直径mm | 单发引爆药量kg | 成堆引爆药量kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37～76 | 0.2 | 0.8～2.0 |
| 2 | 80～105 | 0.4 | 1.6～2.5 |
| 3 | ＞105～150 | 0.6 | 2.0～3.0 |
| 4 | ＞150～200 | 0.6～1.0 | 3.0～3.5 |
| 5 | ＞200～300 | 1.0～2.0 | 3.5～4.0 |
| 6 | ＞300～400 | 2.0～3.0 | - |
| 7 | ＞400 | ＞3.0 | - |
| 注：① 药量以梯恩梯当量为标准。 ② 销毁穿甲弹等较厚壁的弹药，可适当增加引爆药量。 ③ 第一次炸毁不完全，进行第二次炸毁时，引爆药量应增加一倍。 |  |  |  |

      - 废旧航弹引爆药量应符合表3规定。

表3 炸毁航弹引爆药量（TNT当量）

| 航弹全重/kg | 25-50 | 100 | 250 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引爆药量/kg | 0.5 | 1 | 2 | 5 |

    - 起爆体制作与使用

      - 起爆炸药应选用猛度和爆速较高的炸药制成集中药包，对壳体较厚的弹药可采用聚能起爆体，要求威力大、数量足，能可靠引爆销毁对象并降低有毒有害气体的生成量。

      - 起爆系统应能够实现远距离引爆，并确保引爆的可靠性。

      - 起爆体的放置部位应紧贴待销毁爆炸物品最易引爆的位置（如废旧炮弹的引信、战斗部、装药室等），对有外壳的弹药通常在壳体最薄弱的位置。

    - 摆放原则

      - 起爆体以及待销毁物品的装坑摆放既要有利于引爆，又要防止起爆体被挤压发生早爆。

      - 类别或性能相差大的待销毁爆炸物品不得同坑销毁。

      - 待销毁物宜水平铺设摆放，相互紧靠。

      - 起爆体应在待销毁爆炸物品的上部中央。

      - 待销毁爆炸物品大的在上，小的零散的在下。

      - 易起爆的在上，不易起爆的在下。

      - 易受挤压发生爆炸的物品在上，相对安定的在下。

      - 废旧炮弹弹头朝向相对放置或朝向自然屏障等安全方向。

      - 各类火炸药堆放应呈集团形，炸药堆长度不应超过宽度和高度的4倍。

      - 雷管、继爆管、射孔弹、排漏弹等，应集中堆放或以原包装形式堆放。不剪脚线的电雷管应紧靠成堆码放。

    - 安全防护

      - 销毁坑坑口周边地表应利用沙包设置围挡，围挡厚度不应小于80cm，高度不应小于50cm。

      - 销毁坑装药完毕后，应利用松软黏土、沙土或沙包回填形成覆盖安全防护，覆盖厚度不应小于1.5m。销毁单体超过40kg TNT当量的炮弹时，覆盖厚度应适当加大。

      - 采用销毁硐时，安全防护措施由设计确定。

    - 安全警戒

      - 爆炸销毁法安全警戒应符合5.9规定。

      - 采用销毁坑时，安全警戒距离不应小于500m；采用销毁硐时，安全警戒距离（以硐口为圆心）不应小于50m。待销毁物品爆炸威力较大时，安全警戒距离由设计确定。

      - 警戒点的布置应在满足安全警戒距离的基础上，结合销毁场地周边实际情况进行确定，宜设置在外界人员、车辆能够出入的路口处。

      - 警戒点应以固定岗哨形式设置，固定岗哨之间无法通视时，宜设置巡逻岗哨。

      - 起爆过程中，应发出声觉和视觉信号，均应使警戒范围内及附近的人员都能清楚的听到或看到，警戒信号应符合以下要求：

- 预警信号：该信号发出后进行警戒范围内清场工作。

- 起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。

- 解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指挥同意，方可发出解除警戒信号。在此之前。岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。

    - 销毁效果检查

      - 爆炸销毁法效果检查应符合5.10有关要求。

      - 采用销毁硐时，效果检查的安全等待时间应适当延长，确认有毒有害气体对人员无影响后方可进入检查，检查人员应佩戴防毒面具等安全防护用品。

      - 检查内容应包括：

- 确认有无盲炮；

- 确认有无未彻底销毁或遗漏的爆炸物品；

- 周边环境及重点保护对象安全情况。

      - 检查人员发现或怀疑有盲炮、销毁不完全或存在其他不安全情况，应及时上报项目负责人和指挥部后组织进一步检查和处理，处理完毕前不得发出解除警戒信号。

      - 销毁作业结束后，应对现场再次检查清理，不准留有未爆未燃尽的爆炸物品及其残留附属物品。

  - 简易销毁程序

    - 简易销毁程序应满足以下适用条件：

- 待销毁爆炸物品性质明确且稳定、种类单一、数量少；

- 发现地或附近场地适宜及时组织销毁作业；

- 无安全贮存条件，需立即消除安全隐患；

- 销毁方法、作业过程简便；

- 销毁安全风险较低，危害效应可控。

    - 简易销毁程序应由公安机关出具销毁作业委托书。

    - 简易销毁程序的销毁作业单位应具备营业性爆破作业单位许可证。

    - 采用简易销毁程序时，销毁作业单位不具备符合4.3要求的人员时，应由委托单位聘请符合要求的人员制定销毁技术实施方案、指导销毁作业实施。

    - 简易销毁程序的销毁作业组织机构可在5.1基础上简化，但应确保销毁作业指挥、实施、保卫、警戒、应急保障等环节安全、有序。

    - 简易销毁程序的作业流程可在5.2的基础上简化，但应符合本文件相关技术要求，确保安全。

    - 简易销毁程序的场地选择应视爆炸物品危险性、周边环境复杂性、疏散警戒可行性、场地适宜性等多方面综合考虑，可原地或就近选择场地进行销毁作业。

    - 就近选择场地时，场地条件、爆炸物品装卸搬运与运输、安全警戒等应符合6.1和6.2相关要求。

    - 简易销毁程序应配备足够的消防、急救等应急设备、人员。

    - 简易销毁程序一般流程见下图。

- 焚烧销毁法

  - 一般规定

    - 焚烧销毁法适用于销毁没有爆炸性或能够控制燃烧过程不会转为爆炸的爆炸物品，可分为露天焚烧销毁法和罐（炉）焚烧销毁法。常见适用对象见附录A。

    - 销毁点周边100m范围内的易燃物、杂草或林木应清理干净。

    - 焚烧销毁场地内应配备足够的消防器具。

    - 销毁对象含有毒有害成分时，作业人员应穿戴防毒防腐蚀手套、护目镜、工作服等防护用品。

    - 点火前应放置足够的引燃物，严禁在焚烧销毁过程中添加待销毁物品或燃料。

    - 点火应在准备工作就绪、作业人员全部进入安全区域后进行。

    - 露天焚烧销毁法的安全警戒距离不应小于200m；罐（炉）焚烧销毁法的安全警戒距离不应小于50m。

    - 加强销毁区周边空气质量监测，防止销毁产生的烟尘对空气造成污染。

  - 露天焚烧销毁法技术要求

    - 严禁将性质相抵触的爆炸物品混烧。

    - 销毁点地面应铺设细沙、石膏板、钢板等防火垫层，防止对地表造成污染、破坏，便于后续清理。

    - 应制作引燃装置并符合以下要求：

- 发火、引火可靠，可远距离操作；

- 使用前应经试验确认安全可靠；

- 使用时将其可靠固定在销毁对象的下风向；

- 点火位置应处于销毁对象上风向的安全地点。

    - 供销毁的引燃器材及待销毁物应分开放置在焚烧销毁点的上风向安全地带。

    - 在焚烧销毁点上风方向150m外，应设置安全掩体，并留有防爆观察孔，亦可作为点火位置。

    - 待销毁物品数量较多或规模较大时，应先取少量或由少到多进行试验，以准确掌握其燃烧特性。

    - 同一场地不应连续作业，必要时应采取措施使地面冷却至常温后方可再次进行。

    - 露天焚烧销毁各类爆炸物品一次最大销毁量应符合表4规定。

表4 露天焚烧法一次最大销毁量

| - 序号 | - 待销毁物品 | - 一次最大销毁量/ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 硝化纤维素 | - 100kg |
| - 2 | - 吸收硝化甘油的木粉 | - 100kg |
| - 3 | - 梯恩梯 | - 100kg |
| - 4 | - 黑索金及其混合炸药 | - 100kg |
| - 5 | - 奥克托今、泰安 | - 100kg |
| - 6 | - 工业炸药 | - 100kg |
| - 7 | - 引信 | - 1kg |
| - 8 | - 击发药 | - 1kg |
| - 9 | - 工业导火索 | - 1000m |
| - 10 | - 工业导爆索 | - 500m |
| - 11 | - 塑料导爆管 | - 40kg |

    - 各类工业炸药、火炸药和非制式爆炸物品所含的火炸药等物品的露天焚烧销毁，应在销毁点地面将待销毁爆炸物品铺设形成条状的连续薄层，用引燃装置从逆风方向远距离点火，使之沿条燃烧完毕，应符合下列要求：

- 严格控制一次最大销毁量；

- 应铺设均匀平直，不可间断；

- 铺设长度不应超过25m，铺设厚度、宽度应符合相关规定；

- 多条铺设时，条与条之间距离不应小于5m。

    - 对于少量黑火药、烟火药等特别敏感的火炸药，应进行钝化处理后再焚烧销毁。

    - 导火索、导爆索和导爆管等索类火工品的焚烧销毁可堆放在干柴等可燃物上，或置于可燃物上方的架子上，点燃可燃物后使之销毁完毕，应符合下列要求：

- 严格控制一次最大销毁量；

- 含药或燃速不同的索类火工品应分开销毁，不得混烧；

- 应确保可燃物易引燃，火焰可覆盖待销毁物品，火焰持续时间满足销毁所需时间；

- 堆放时应适当分散，但保证通风条件良好，利于充分燃烧。

    - 高氯酸氨、高氯酸钾等其他易制爆化学品的焚烧销毁应满足以下要求：

- 对待销毁物品进行物理化学性质分析，确定待销毁物适用于露天焚烧销毁法；

- 选取少量销毁对象进行销毁试验，确定铺设长度、厚度、助燃材料比例等技术数据；

- 结合试验结果，由设计确定分区情况、各区块单次销毁数量、区块间安全距离以及安全警戒距离等；

- 销毁对象与助燃材料混合物铺设厚度不宜大于10cm，防止燃烧不彻底，助燃材料宜选择柴油；

- 销毁对象与助燃材料混合物下方宜设置3-5cm厚的稻草或柴火辅助燃烧材料；

- 多区块同时销毁时，应在每个区块均布置3-5个远程引燃装置，确保各区块顺利引燃。

  - 罐（炉）焚烧销毁法技术要求

    - 罐（炉）等专用销毁设备应经有关部门或经授权的行业协会批准方可投入使用。

    - 罐（炉）应专门设计与制作，一般应满足以下要求：

- 罐体材料应采用抗强冲击、耐高温高压的钢板制成，应满足安全要求。

- 罐体焊接制作应满足安全要求；

- 罐体应均匀分布足够的泄气孔；

- 应设置牢固可靠、易于安拆的顶盖；

- 应设置牢固可靠、便于搬运的把手等部件；

    - 罐（炉）焚烧法一般作业流程：

    - 焚烧热源应利用清洁能源并能远程操控。

    - 罐（炉）应采用稳固的支架置于加热设备正上方，加热炉火焰应能覆盖罐体底部。

    - 如使用液化气，加热炉与热源之间应采用合格的减压阀和天然气软管连接。

    - 罐（炉）焚烧法销毁现场总平面布置应包括的功能区域有：焚烧销毁区、销毁控制区、综合作业区、临时存放区和消防应急区。

    - 在焚烧销毁区应采用沙包等阻燃材料设置安全防护掩体。

    - 待销毁物品装罐前应做如下准备工作：

- 应对待销毁物品拆除包装并分类：

  - 不同品种不应同罐装入销毁；

  - 同一品种数量较多时，宜按照完好程度细分；

- 检查销毁设施：

  - 销毁罐泄气孔应通畅；

  - 罐体钢板不应变形、破损，焊缝不应脱焊；

  - 罐盖应能够安装牢固且易拆卸；

  - 加热炉应能够正常工作。

    - 单次单罐装入量应针对不同待销毁物品种类，通过销毁试验确定。

    - 单次单罐装入量严禁超标，装罐结束后枪弹总体积不应超过罐体容积的1/3。

    - 销毁前应由技术人员检查确认单罐装入品种和数量。

    - 销毁设施应配备点火与焚烧控制人员，多个罐同批次销毁时，应同时点火。

    - 焚烧销毁过程中应根据销毁区火焰、烟雾、声响密集程度实时控制热源。

    - 加热炉熄灭前严禁靠近销毁罐，确认销毁完毕后方可关火。

    - 焚烧结束后的销毁罐应采用安全可靠的措施搬移至冷却区。

    - 热销毁罐应自然冷却或采用水冷却，确定其冷却至常温后方可打开顶盖并将销毁废渣倒出。

    - 应对销毁废渣仔细检查，逐个确认弹头弹壳完全分离、含药完全燃尽。

    - 未彻底销毁的枪弹应再次装罐焚烧，经多次焚烧弹头弹壳仍未分离的可采用器具拔除。

    - 各批次销毁后的残渣以及枪弹外包装应集中收集、存放，待销毁全部结束后统一处理。

    - 罐（炉）焚烧销毁法的安全警戒应符合5.9和7.1.7要求，警戒范围为销毁场地周围半径50米。

    - 罐（炉）焚烧销毁法实施过程中应采取可靠措施防止爆炸物品的流失。

    - 罐（炉）焚烧销毁法实施完毕后应对爆炸物品包装材料妥善处置。

- 水溶解法销毁

  - 水溶解法销毁适用于重要成份能溶于水或在水中悬浮、沉淀，且不含遇水燃烧或爆炸的物质，其溶液应不会造成污染危害的火炸药，常见适用对象见附录A。

  - 水溶解法销毁应在独立容器中进行，可采用水桶、水缸或水池，严禁在江河、湖泊等自然水体进行。

  - 水用量应大于销毁物30倍以上并充分搅拌。

  - 待完全溶解后，溶解液可用于植物施肥；不溶于水的漂浮物和沉淀物应收集，晾干后可采用焚烧法进一步销毁。

- 化学分解法销毁

  - 化学分解法销毁适用于不便清除、收集、搬运的数量较少的各种起爆药（见附录A）。

  - 化学分解法销毁应有化学相关专业人士参与设计与实施。

  - 化学分解法常用销毁方法可参考附录C。

  - 化学分解法销毁应符合以下要求：

- 应根据待销毁物品性质选择适合的销毁液；

- 应将少量待销毁物品倒入足够过量的大量销毁液中，严禁反向操作；

- 应少量慢速向销毁液中投入待销毁物品或含药废液，边投入边搅拌，严格控制反应速度；

- 销毁过程应具备良好的散热条件；

  - 化学法销毁火炸药，应根据销毁对象选择合适有效的销毁药剂配制销毁液。销毁药剂浓度一般不应超过20%。

  - 待分解液中的水分完全蒸发后，再将不溶固态物晾干采用焚烧销毁法烧毁。

- 附录A（规范/资料性附录） 销毁方法适宜对象

| 销毁方法 |  | 适宜销毁对象 |
| --- | --- | --- |
| 爆炸销毁法 |  | 1.各种雷管，导爆索，弹药引信等引爆火工品及其它（非引燃）火工品； 2.各类起爆药； 3.各种加高能材料或敏化材料的氯酸盐类、高氯酸盐类爆炸药剂； 4.各种地雷，爆破筒，投掷弹、炮弹，火箭弹，燃烧弹； 5.各种航弹，导弹战斗部，鱼雷，水雷； 6.各种炸药； 7.PETN，RDX，NG等感度较高的单质猛炸药； 8.口径为18.5mm以上的枪弹； 9.非制式爆炸物品等各种具有爆炸性物品或器具。 |
| 焚烧 销毁法 | 露天焚烧销毁法 | 1.TNT和感度较低的单质猛炸药和工业炸药； 2.各种发射药，延期药，烟火药剂及硝化纤维素制品； 3.导火索，导爆索，导爆管； 4.火帽，底火，拉火管等引燃火工品； 5.极少量的经钝化处理的击发药； 6.氯酸盐类、高氯酸盐类黒火药； 7.高氯酸氨、高氯酸钾等其他易制爆化学品。 |
|  | 罐（炉）焚烧销毁法 | 1.口径在18.5mm以下的小药量枪弹 |
| 水溶解销毁法 |  | 1.硝酸铵类混合炸药； 2.黑火药（硝酸盐类）； 3.不含铝、镁等金属组分的烟火剂。 |
| 化学分解销毁法 |  | 1.少量各种起爆药； 2.特殊的非制式爆炸装置中的高危类火炸药。 |

- 附录B（规范/资料性附录） 爆炸销毁法常见品种销毁数量

| 弹药种类 | 单坑最大销毁量 |
| --- | --- |
| 各种手榴弹 | 100个 |
| 50mm掷榴弹 | 80个 |
| 60mm迫击炮弹 | 40个 |
| 70mm步兵炮榴弹头 | 20个 |
| 75mm山野炮榴弹 | 14个 |
| 81mm、82mm迫击炮弹(轻弹) | 20个 |
| 90mm迫击炮弹 | 20个 |
| 105mm榴弹头 | 4个 |
| 150mm以上榴弹 | 2个 |
| 废引信 | 1kg TNT当量 |
| 废弃地雷器材 | 20kg TNT当量 |
| 炸药 | 20kg |
| 雷管 | 4000枚 |
| 射孔弹、排漏弹、起爆弹 | 10kg |
| 导爆索 | 1000m |

- 附录C（规范/资料性附录） 常用炸药的化学销毁法

| - 名称 | - 销毁方法 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 雷汞 | - 常用25%的硫代硫酸钠处理。还可用硫化钠溶液，氢氧化钠溶液，盐酸，硝酸处理。 | - 1.禁用硫酸处理 - 2.防汞蒸气中毒 |
| - 迭氮化铅 | - 1.用五倍量的10%氢氧化钠溶液混合，放置16h将浮在上层的迭氮化钠溶液倾出，并埋入土壤中。 - 2.溶解在10%的醋酸铵溶液中，并加注10%的重铬酸钠（或重铬酸钾）溶液，直至铬酸铅沉淀为止。 - 3.用500倍量的水浸湿，缓慢加入12倍量的25%的亚硝酸钠进行搅拌，然后加入14倍量的36%硝酸或硫酸。 | - 1.禁用浓硝酸、浓硫酸处理。 - 2.检查销毁效果，用三氯化铁溶液，若产生红色时说明处理不彻底有氮化铅存在，应进一步处理。 |
| - 三硝基间苯二酚铅 | - 1.溶解于40倍量的20%氢氧化钠溶液，或100倍量的20%醋酸铵中，并加入半倍量的重铬酸钠和10倍量的水所组成的溶液。 - 2.用浓硝酸处理。 |  |
| - 四氮烯 | - 用60℃-70℃的热水或沸水处理。 |  |
| - 二硝基重氮酚 | - 用0.5%氢氧化钠溶液或10%-15%的硫化钠溶液处理。 |  |
| - 击发药 | - 击发药含有雷汞时，可先用硫代硫酸钠分解后过滤，将沉淀物至销毁场烧毁。 |  |
| - 梯恩梯 | - 用硫化钠或亚硫酸钠处理。 |  |
| - 黑索金 | - 用20倍量5%氢氧化钠溶液分解。 |  |
| - 特屈儿 | - 缓慢加至13%的水和硫化钠溶液中搅拌处理。 |  |
| - 硝基胍 | - 常温下溶于15倍量的45%的硫酸中，并加热，直至气体逸尽为止。 |  |
| - 泰安 | - 溶于丙酮中焚烧销毁。 |  |
| - 硝化甘油 | - 在搅拌下，将其缓慢加入10倍量的18%的硫化钠溶液中。 |  |